ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПЫЛЕСОС GREEN V633M

Предназначен для сбора щепок, стружки, пыли, муки, в пекарнях, на производстве, деревообрабатывающих цехах и т.д. Эффективная встроенная система отделения мелкодисперсной пыли с помощью конического сепаратора.

Технические характеристики:

- Мощность турбины:  3,6 кВт. Общая.

- Количество турбин:  3 (3 x 1,2кВт.).

- Напряжение питания:  220 В.

- Объем бака:  112 л.

- Ручной встряхиватель фильтра.

- Поток воздуха:  640 куб.м./ч.

- Разрежение:  2400 мм.вод.ст.

- Размеры, Д х Ш х В: 755 x 600 x 1630 мм.

- Диаметр аксессуаров:  40 мм.

- Длина шланга:  2,5 м.

- Вес: 45 кг.

Комплект поставки:

- Фильтр карманный - мешок из полиэстера .

- Насадка щелевая хромированная.

- Сепаратор конический.

- Шланг гибкий антистатический.

Дополнительные аксессуары:

- 00041 Устр-во для сбора пыли шириной 600 мм.

- 00042 Устр-во для сбора воды шириной 600 мм.

- Дополнительные трубы и насадки для уборки.

Мощный промышленный пылесос IPC Soteco V 633 M предназначен для уборки в производственных цехах, строительных объектах. Его конструкция позволяет производить  сухую, и влажную уборку, собирая пыль, опилки, прочий мелкофракционный мусор в объемный бак вместимостью 65 л. Среди функций пылесоса есть и возможность собирать воду, а также большие объемы производственного мусора, включая мелкодисперсную пыль.

Для повышения эффективности всасывания и удобства в работе, полиэстеровый фильтр можно периодически встряхивать с помощью специального ручного механического устройства, не открывая мусорный отсек.

Оснащен пылесос V 633 M тремя всасывающими турбинами, каждая мощностью по 1200 Вт. Вакуумные турбины могут включаться одновременно или поочередно.

Турбины рассчитаны на продолжительный режим работы. Вакуумные турбины оснащены дополнительными крыльчатками для охлаждения и сохранения высокой производительности при длительной работе, оберегая пылесос от перегревания. Конический сепаратор отделяет мелкодисперсную пыль, что повышает результативность всасывания. Пылесос V 633 M установлен на тележке с ручкой. Это позволяет с легкостью перевозить пылесос. Вертикальная конструкция бака из нержавеющей стали дает возможность перемещать его по узким проходам. Также в его устройстве предусмотрена возможность опрокидывания для легкого опорожнения бака от пыли и мусора.

Производитель: Soteco SPA ИТАЛИЯ

Гарантия ДВА года!